[image: image1.jpg]Fundusze i
Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie
ﬂ Wiedza Edukacja Rozwd)j _ Polska Europejski Fundusz Spoteczny





Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Numer referencyjny: ZP.272.1.16.2022
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

dla zamówienia pn: Organizacja i przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów Technikum Nr 1 ZSSChiO w Jarosławiu w ramach projektu „Współpraca w ramach 
branży spożywczej szansą na rozwój regionu”
Zamówienie w ramach projektu: „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Priorytet II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, 
umowa o dofinansowaniu projektu z dnia 7 września 2020 r., 
numer UDA-POWER.02.15.00-00-1009/20-00.
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych, prowadzonych przez Pracodawcę z branży spożywczej oraz Przedstawiciela Instytucji Rynku Pracy (IRP), dla uczniów Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych 
i Ogólnokształcących w Jarosławiu (ZSSChiO).
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

1) główny kod CPV: 80500000-9  Usługi szkoleniowe;

2) dodatkowe kody CPV:

· 79400000-8  Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne;
· 79900000-3  Różne usługi branżowe i podobne.

3. Zamówienie składa się z dwóch Zadań:
1) Zadanie 1: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów ZSSChiO 
w Jarosławiu z Pracodawcą z branży spożywczej i Przedstawicielem IRP
 mających na celu nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu, które obecnie używany jest na rynku pracy 
(20 godzin zajęć praktycznych na każdą grupę uczniów), ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu nowo zakupionego w ramach projektu;
2) Zadanie 2: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów ZSSChiO w Jarosławiu 
z Pracodawcą z branży spożywczej i Przedstawicielem IRP rozwijających kompetencje personalno-społeczne uczniów (7 godzin na każdego ucznia).
4. Na zajęcia praktyczne z Pracodawcą z branży spożywczej i Przedstawicielem IRP w ramach niniejszego zamówienia złożą się:

1) zajęcia grupowe: I grupa 8 uczniów i II grupa 7 uczniów (z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu);

2) zajęcia indywidualne z każdym uczniem - 15 uczniów (zajęcia rozwijające kompetencje personalno-społeczne).

5. Miejsce wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia to: pracownie Technikum Nr 1  Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, 
ul. Kraszewskiego 3. Wszystkie zajęcia muszą odbywać się w systemie stacjonarnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia / realizacji jakichkolwiek zająć stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w systemie zdalnym.

6. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
do akceptacji harmonogram proponowanych zajęć wraz z terminem ich realizacji.

7. Zajęcia praktyczne z Pracodawcą i Przedstawicielem IRP w ramach niniejszego zamówienia odbywać się będą z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez szkołę w celu nabycia przez uczniów umiejętności, które są używane na rynku pracy. 

8. Wykaz sprzętu, o którym mowa powyżej w ust. 7 zawiera tabela zamieszczona poniżej w ust. 14.

9. Każde zajęcia indywidualne praktyczne z Pracodawcą z branży spożywczej i Przedstawicielem IRP mają umożliwić uczniom nabycie kompetencji personalno-społecznych. Poprzez zajęcia uczeń osiąga następujące efekty kształcenia:

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej;

2) planuje wykonanie zadania;

3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany;

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;

6) doskonali umiejętności zawodowe;

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej;

8) negocjuje warunki porozumień;

9) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;

10) współpracuje w zespole.

10. Organizacja zajęć praktycznych dla uczniów z Pracodawcą i Przedstawicielem IRP w ramach niniejszego zamówienia ze strony Wykonawcy musi obejmować koszty:

1) wynagrodzenia prowadzącego zajęcia ze strony Pracodawcy z branży spożywczej, posiadającego minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu firmy lub 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym / specjalisty w branży spożywczej;

2) wynagrodzenia eksperta zewnętrznego ze strony IRP posiadającego minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu firmy lub 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym / specjalisty w obszarze edukacji;

3) wyżywienia – cateringu obejmującego:

a) kawę / herbatę i drobne wyroby cukiernicze (ciastka) dla każdego uczestnika biorącego udział w zajęciach w danym dniu oraz w każdym dniu zająć,

b) ciepły posiłek jednodaniowy o łącznej wadze nie mniejszej niż 450 g dla każdego uczestnika biorącego udział w zajęciach w danym dniu oraz w każdym dniu zająć.

11. W celu należytej realizacji zamówienia Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia oraz niezbędny sprzęt.

12. Wykonawca będzie zobowiązany ponieść wszelkie koszty prac i materiałów niezbędnych 
do należytego wykonania przedmiotu zamówienia / umowy, w tym koszty związane z dojazdem na miejsce realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, bez prawa do ich zwrotu.

13. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:

1) posiadać zdolność organizacyjną niezbędną do realizacji / wykonania zamówienia;
2) dysponować odpowiednimi osobami, o których mowa powyżej w ust. 11 pkt 1 i pkt 2;
3) posiadać doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzeniu zajęć będących przedmiotem niniejszego zamówienia lub zająć o podobnym charakterze.
14. Poniższa tabela zawiera wykaz sprzętu zakupionego przez szkołę w celu nabycia przez uczniów umiejętności, które są używane na rynku pracy.

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Wymagane parametry techniczne

	1. 
	Autoklaw nastołowy

	1 sztuka
	Zautomatyzowany proces sterylizacji 
Temperatura sterylizacji: 126°C
Czas efektywnej sterylizacji / całego cyklu: 11 / 22 minuty 
Ciśnienie pracy: 1.4 bar
Pojemność: min. 12 L
Waga: max. 5kg
Wymiary komory: Ø 210, wysokość 320mm ±5%  
Maksymalna ładowność: min. 4kg
Zasilanie: 230V; 1500W  ±5%  
Bogate wyposażenie  (koszyk, manometr, termometr)
Zabezpieczenia:
- elektroniczny detektor wyłącza zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody,
- podwójny bezpiecznik termiczny zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem temperatury,
- system mechanicznego zamknięcia zapobiega możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu,
- system zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu.

	0. 
	Inkubator z wytrząsaniem z wyposażeniem startowym


	1 sztuka
	Zakres regulacji temperatury: min. +25,0 do +42,0°C
Stabilność temperatury: ±0,5°C
Dokładność temperatury w +37°C: ±0,5°C
Jednorodność temperatury w +37°C: ±0,5°C
Zakres regulacji obrotów: min. 50-250 rpm
Amplituda: 10mm ±1mm
Wyświetlacz: LCD  2-liniowy alfanumeryczny
Timer z alarmem:  1 min - 96 godz. / tryb ∞
Grubość ścianki inkubatora [mm] 7
Max. Obciążenie:   min. 2,5kg
Wymiary zewnętrzne (W x D x H):  max. 350 x 350 x 440mm 
Wymiary komory (W x D x H): min. 300 x 250 x 250mm
Waga: max. 14kg

	0. 
	Platforma uniwersalna fabrycznie dedykowana do w/w inkubatora z wytrząsaniem 


	1 sztuka
	Przystawka do inkubatora z wytrząsaniem.

	0. 
	Chłodziarka laboratoryjna 


	1 sztuka
	Pojemność netto / brutto: 142 / 155 L ±10%
Wnętrze z tworzywa sztucznego 3 półki druciane ze stali powlekanej
Drzwi pełne
Wymuszony obieg powietrza z automatyczną / ręczną regulacją prędkości wentylatora
Jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C
Zakres temperatur od 0°C do +10°C
Maksymalny pobór mocy: 130W
Wymiary zewnętrzne (SxGxW):  max.  55/60/88 cm
Wymiary wewnętrzne (SxGxW):  min.  48/44/75 cm
Waga ok. 40 kg ±5%
Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą sterownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażonego w wyświetlacz graficzny
Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp.
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem
Timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min
 Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora
 Możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika
Alarm otwartych drzwi
Alarm informujący o zaniku zasilania
Alarm uszkodzenia czujnika temperatury
Port komunikacyjny RS-232
Autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej.
Możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy 
Wyświetlanie wartości min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu

	0. 
	Mikroskop binokularowy


	10 sztuk
	Okulary szerokokątne DIN WF 10x/18mm.
Rewolwer z zestawem 35mm obiektywów achromatycznych 
DIN 4x/0.10; 10x/0.25; S40x/0.65; S100x/1.25 (imm.).
Ażurowy aluminiowy statyw 
Optyka z zabezpieczeniem antygrzybicznym
Głowica obrót 360°, z nachyleniem 45°, tubus 160mm, regulacja rozstawu 48-75 mm, regulacja dioptrii ±5 na okularze.
Kondensor 1.25 N.A. z regulacją wysokości i przesłoną irysową, z uchwytem filtra
Współosiowe pokrętła makro i mikrometryczne z podziałką 200, 15µm/działkę, 3mm na jeden obrót, całkowity zakres regulacji 15 mm.
Dwuwarstwowy mechaniczny stolik 115x100mm ±5mm, z zakresem ruchu X-Y 55x20 mm, Oświetlenie LED białe (min.1W), z regulacją intensywności. Typowa żywotność - 50.000 godzin.
W zestawie: przeciwkurzowa osłona mikroskopu, olejek immersyjny 5ml.
Zasilanie: akumulatory wielokrotnego ładowania + ładowarka.
Wymiary: WxSxG 300x150x200mm ±10%
Waga: 3 kg ±10%

	0. 
	Mikroskop stereoskopowy


	2 sztuki
	trinokular, zoom, pow. 7-45x, światło LED odbite i przechodzące
Okulary WF 10x/20, z regulacją dioptrii na obu okularach
Głowica trinokularowa z nachyleniem 45°, regulacja rozstawu min. 55-75 mm, podział światła 50:50
Optyka z zabezpieczeniem antygrzybicznym i antyrefleksyjnym
Regulacja zoom nie gorsza niż: 0.7-4.5x
Powiększenie w standardowej konfiguracji: min. 7-45x
(możliwość rozbudowy do powiększenia 135x przez zastosowanie okularów 20x i soczewki 1.5x)
Pole widzenia w zakresie: min. od 28.5 mm do 4.4 mm
Odległość robocza: min. 100 mm; maksymalna  wysokość preparatu 193 mm
Statyw kolumnowy z wbudowanym oświetleniem LED 3W odbite i przechodzące z regulacją natężenia
Podstawa z 2 uchwytami preparatu oraz płytkami Ø 60mm (transparentna i biało/czarna)

	0. 
	Waga precyzyjna 


	2 sztuki
	Waga precyzyjna max 320g, d 1mg, szalka 120mm, kalibracja wewnętrzna 
Model z kalibracją wewnętrzną.     
Zakres ważenia (g)          320g
Dokładność odczytu d (g)             0.001g
Powtarzalność (odch. std) (g)     0.001g
Liniowość (g)      ±0.002
Czas stabilizacji (typowy) (s)        2
Temperaturowy dryft czułości (PPM/K)  ±3
Typowa min. naważka  USP  (USP K=2,U=0.10%)  2 g
Zoptymalizowana min. naważka  (USP, u=0.10%, k=2)  SRP≤0.41d*          0.82 g
Aplikacje:            Ważenie podstawowe, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie dynamiczne, wyznaczanie gęstości
Wymiary szalki (średnica, mm)   120 mm
Komunikacja      RS232, USB
Listwa antystatyczna do odprowadzania ładunków 
Obsługa  w języku polskim
Cztery nóżki poziomujące
Kalibracja wewnętrzna
· Masa netto max: 4,5 kg

	0. 
	Przenośna waga precyzyjna 


	2 sztuki
	Przenośna waga precyzyjna max 220g, d 0,01g, szalka 120mm 
Nośność (g)  220g   
Odczyt (g)   0,01g
Powtarzalność (standardowe odchylenie) (g)  0,01g
Liniowość (g)   0,01g
Czas stabilizacji (s)  1 s
Jednostki masy: mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, jednostka własna 1
Programy ważenia: Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Sumowanie, Pomiar gęstości, Zapamiętywanie wskazania, Ważenie molowe
Zasilanie: Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)
Typowy czas pracy przy użyciu baterii:  7 godzin
Komunikacja: RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie akcesoriów)
Typ wyświetlacza: Graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm z regulacją jasności przez użytkownika
Wielkość wyświetlacza   109 mm
Przeciążenie: Dziesięciokrotność nośności znamionowej
Zakres temperatur pracy: 10°C do 40°C przy wilgotności względnej 10% do 85% bez kondensacji
Rozmiar szalki (szer. × głęb.)  Ø 120 mm
Wymiary wagi   (szer. × głęb. × wys.) : 200 × 225 × 55 mm 
+/- 5mm
Możliwość piętrowania wag przy przechowywaniu.
Menu w języku polskim

	1. 
	Przenośna waga precyzyjna 


	2 sztuki
	Przenośna waga precyzyjna 420g, d 0,01g, szalka 120mm 
Nośność (g)  420g 
Odczyt (g)   0,01g
Powtarzalność (standardowe odchylenie) (g)  0,01g
Liniowość (g)   0,01g
Czas stabilizacji (s)  1 s
Jednostki masy: mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, jednostka własna 1
Programy ważenia: Ważenie, Liczenie sztuk, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Ważenie zwierząt/dynamiczne, Sumowanie, Pomiar gęstości, Zapamiętywanie wskazania, Ważenie molowe
Zasilanie: Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie AA (w zestawie)
Typowy czas pracy przy użyciu baterii:  7 godzin
Komunikacja: RS232, host USB, urządzenie USB, Ethernet lub Bluetooth® (w ofercie akcesoriów)
Typ wyświetlacza: Graficzny, pełnokolorowy ekran wyświetlacza dotykowego VGA 109 mm z regulacją jasności przez użytkownika
Wielkość wyświetlacza   109 mm
Przeciążenie: Dziesięciokrotność nośności znamionowej
Zakres temperatur pracy: 10°C do 40°C przy wilgotności względnej 10% do 85% bez kondensacji
Rozmiar szalki (szer. × głęb.)  Ø 120 mm
Wymiary wagi   (szer. × głęb. × wys.) : 202 × 224 × 54 mm
Możliwość piętrowania wag przy przechowywaniu.
Menu w języku polskim

	0. 
	Łaźnia wodna 4L ze statywami na probówki 


	1 sztuka
	Zakres temperatury od +5°C pow. temp. otoczenia do 100°C ze skokiem co 0,1°C
Stabilność temperatury: ±0,2°C w 37°C
Jednorodność temperatury ±0,2°C w 37°C
Wymiary zewnętrzne (SxGxW): 19,5 x 35,5 x 23cm
Wymiary komory (SxGxW): 13,5 x 24 x 14cm
Waga: 6,5kg
Cyfrowa regulacja temperatury
Wyświetlacz LCD
Kalibracja wewnętrzna urządzenia
Nienagrzewająca się obudowa
Bezszwowa komora ze stali nierdzewnej
Przezroczysta, dwuspadowa pokrywa z tworzywa sztucznego, na zawiasach, otwierana do góry
W zestawie komplet statywów:
- na 40x probówki typu Eppendorf poj. 1,5/2,0ml (max. 1)
- na 41x probówki typu Falcon poj. 15ml (max. 1)
- na 15x probówki typu Falcon poj. 50ml (max. 1)

	0. 
	Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza


	1 sztuka
	Pojemność 112 L +/- 5%
Obudowa z blachy malowanej proszkowo, 
Wnętrze ze stali nierdzewnej, 
Zakres regulacji temperatury od temp. otoczenia +5,0°C do +300,0°C,
Stabilność temperatury w 105°C: 0,2°C
Jednorodność temperatury w 105°C: 2°C
Możliwość sterowania wentylatorem w zakresie 0…100%, 
Wymiary wewnętrzne komory (SxWxG): min. 46x54x45cm, 
Wymiary zewnętrzne  (SxWxG): max. 66x85x71cm,
- 4,3”, przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach lateksowych
LAN, port USB do przesyłania danych
Wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy
Alarm wizualny i dźwiękowy
Ochrona nadtemperaturowa min. klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880
Pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
Rejestr zdarzeń
Instrukcja obsługi do bezpośredniego pobrania ze sterownika na pamięć USB
Możliwość szybkie zmiany parametrów programu
Pasek alarmowy
Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika, 
Pamięć wyników pomiarowych, 
Sygnalizacja otwartych drzwi

	0. 
	Cieplarka laboratoryjna

Zakres temperatur 
od +3°C do +50°C 


	1 sztuka
	Pojemność netto / brutto: 142 / 155 L ±10%
Wnętrze z tworzywa sztucznego
3 półki druciane ze stali powlekanej
Drzwi pełne z dodatkowymi szklanymi drzwiami wewnętrznymi
Wymuszony obieg powietrza z automatyczną / ręczną regulacją prędkości wentylatora
Jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C
Zakres temperatur od +3°C do +50°C
Maksymalny pobór mocy: 130W
Wymiary zewnętrzne (SxGxW):  max.  55/60/88 cm
Wymiary wewnętrzne (SxGxW):  min.  48/44/75 cm
waga ok. 40 kg ±5%
Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą sterownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażonego w wyświetlacz graficzny
Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp.
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem
Timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min
Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury
Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora
Możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika
Alarm otwartych drzwi
Alarm informujący o zaniku zasilania
Alarm uszkodzenia czujnika temperatury
Port komunikacyjny RS-232
Autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej.
Możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy 
Wyświetlanie wartości min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu

	0. 
	Cieplarka laboratoryjna 

Zakres temperatur od +3°C do +60°C 


	1 sztuka
	Pojemność netto / brutto: 142 / 155 L ±10%
Wnętrze z tworzywa sztucznego
3 półki druciane ze stali powlekanej
Drzwi pełne z dodatkowymi szklanymi drzwiami wewnętrznymi
Wymuszony obieg powietrza z automatyczną / ręczną regulacją prędkości wentylatora
Jednorodność oraz stabilność temperatury +/-0,5°C
Zakres temperatur od +3°C do +60°C
Maksymalny pobór mocy: 130W
Wymiary zewnętrzne (SxGxW):  max.  55/60/88 cm
Wymiary wewnętrzne (SxGxW):  min.  48/44/75 cm
waga ok. 40 kg ±5%
Regulacja temperatury co 0,1°C realizowana za pomocą sterownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażonego w wyświetlacz graficzny
Interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, np.: awaria czujnika, przepalenie bezpiecznika, awaria podzespołu itp.
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnieniem
Timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 0-31dni z dokładnością do 1 min
Możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury
Ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora
Możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika
Alarm otwartych drzwi
Alarm informujący o zaniku zasilania
Alarm uszkodzenia czujnika temperatury
Port komunikacyjny RS-232

	0. 
	Płyta ociekowa do suszenia szkła laboratoryjnego


	1 sztuka
	Wykonana z PS 
Wymiary 450x630x110 mm ±10%
Min. 72 kołki na szkło
Rynienka ociekowa

	0. 
	Dejonizator - system oczyszczania wody


	1 sztuka
	Oznakowanie CE 
Zgodność z normami parametry produkowanej wody odpowiadają wymogom normy PN - EN ISO 3696:1999  dla wód I , II i III klasy czystości,  spełniają wymagania Farmakopea Polska X 
Standardowa wydajność systemu: min.  5 L/godz. 
Przewodność wody na wyjściu w 25°C: nie gorsza niż  0,055 μS/cm 
Oporność wody na wyjściu w 25°C nie gorsza niż 18.2 MΩ•cm
Poziom TOC < 30 ppb
Drobnoustroje < 1 cfu (z filtrem 0,22 μm i lampą UV 254 nm) 
Cząstki > 0,22 μm< 1/mL (z filtrem 0,22 μm) 
Ciśnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa
Konstrukcja stal nierdzewna oraz twarde PVC 
Wyposażenie standardowe zbiornik o pojemności 10 L, kranik do poboru wody
Sterowanie mikroprocesorowe za pomocą dedykowanego sterownika 
Panel kontrolny wyświetlacz tekstowy 2x16 znaków wraz z klawiaturą membranową odporną na zachlapanie 
Wbudowane porty RS 232/(USB w opcji) 
Komunikaty alarmowe uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie czujnika przewodności, informacja o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym, przekroczenie zadanej przewodności (próg 2 )
Komunikaty ostrzegawcze brak wody na zasilaniu, informacja o konieczności wymiany filtrów wstępnych (komunikat wykonywany w funkcji upływ czasu od daty instalacji lub przekroczonego czasu pracy w godzinach), 
informacja o przekroczeniu zadanej przewodności (próg 1 – ostrzegawczy), konieczność przeglądu serwisowego 
Wymiary urządzenia WxSxG:  54x37x40cm  +/- 5% 
Pobór mocy elektrycznej max 60 VA

	0. 
	Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego


	1 sztuka
	Zgodna z normą PN-EN 12469:2002.   
Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Szerokość obszaru roboczego min. 1200 mm. 
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE  DANE TECHNICZNE
Wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji.
Misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym.

Dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3 um.

Szerokość obszaru roboczego min. 1200mm, głębokość transportowa maks. 795 mm, maksymalna szerokość zewn. komory 1300 mm.
Konstrukcja komory umożliwiająca łatwe obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy.
V-kształtny wlot powietrza na kurtynie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 L.
Boki komory przeszklone, podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego.
Szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego .
Komora wyposażona w trzy  silniki  typu EC (elektronicznie komutowane).
Lampa UV zamontowana na stałe.
Źródło światła białego, bezcieniowe, min. 800 lux, źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym.
Zasilanie elektryczne  itp. umieszczone na górze komory co umożliwia przysunięcie komory do ścian i innego wyposażenia laboratorium.


Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej typu 1.4404/AISI 316 L.
Stelaż pod komorę z profili zamkniętych, wysokość 800 mm, do blatu roboczego 835 mm + 30 mm regulacja
Sterownik urządzenia wyposażony w program umożliwiający przeprowadzenie dekontaminacji komory.
Złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM.
Trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy.
Port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA.
STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA  PARAMETRÓW
Sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową.
Komunikaty informacyjne:
- prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół 
- prędkość przepływu w barierze powietrznej
Klawisze funkcyjne na panelu sterowania:
- ruchu szyby frontowej góra-dół
- oświetlenia
- włączania lampy UV
- włączanie pracy wentylatorów na 100% mocy
Aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego.
Alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika.

Wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany.
Komunikaty procentowego zużycia lampy UV.
Graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA.
Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA.
Minimum 4 programy pracy komory, w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory.
Zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej.

Szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by).
Tryby pracy specjalne:
-tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do  około 34 W i redukcji głośności do poziomu 37 dB
-tryb uśpienia (stand-by)

CERTYFIKACJA, GWARANCJE
Certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą PN-EN 12469:2002   wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą .
Certyfikat CE
Gwarancja minimum 24 miesiące.
DODATKOWE WYMAGANIA
1. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczaną komorę laminarną min. 24-miesięcznej gwarancji liczonej od daty realizacji zamówienia.  
W okresie trwania gwarancji czas reakcji serwisowej: 1 dzień
2. Oferowana komora laminarna musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2021 roku. 
3. Zamówienie musi być zrealizowane z pełną instalacją komory laminarnej i przeszkoleniem personelu Zamawiającego (min. 2 osób). 
4. Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika. 
5. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji.
6. Wymagane w okresie gwarancyjnym przeprowadzenie corocznych przeglądów serwisowych, pierwszy po roku i ostatni po 5 latach użytkowania komory laminarnej. Przegląd musi obejmować co najmniej:
· Pomiar ilości cząstek stałych

· pomiar prędkości liniowej w przestrzeni roboczej

· pomiar prędkości liniowej na wlocie do komory

	0. 
	Lampa bakteriobójcza z licznikiem czasu pracy


	1 sztuka
	Lampa naścienno-sufitowa
Zasilanie: 230 V; pobór mocy: 66 W
Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W
Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: min. 3,6 W / m2
Dezynfekowana powierzchnia: min. 18-22 m2
Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): ok. 200°
Trwałość promiennika: min. 8000 h
Klasa zabezpieczenia ppor.: I
Typ obudowy: IP 20
Rodzaj pracy: ciągła
Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm ±10%
Masa kopuły: 5 kg±10%
Długość wysięgnika: 120 mm±10%

	0. 
	Palnik Bunsena na cartridge C206 
+ 4 cartridge – naboje C206


	10 sztuk
	Niewielki i poręczny, kompaktowy palnik Bunsena z systemem montażu Clip&Go™.
Masa 380 g.
Zużycie gazu 55 g/godz.
Temperatura płomienia ok. 1700°C
Zestaw obejmuje: Palnik Bunsena + 4 naboje z gazem C 206 GLS, mieszanina butan/propan (80/20), 190 g

	0. 
	Licznik kolonii bakterii w komplecie z lupą (pow. x 2,5), wymienną płytką, płytką z podziałką, pisakiem


	1 sztuka
	Automatyczna kompensacja ciężaru różnych płytek Petriego
Niewrażliwa na wstrząsy technologia liczenia
Równomierne oświetlenie pola zliczeń, dzięki zastosowaniu lampy pierścieniowej
Możliwość pracy z jasnym lub ciemnym tłem
Funkcja liczenia średniej z kilku pomiarów
Standardowy marker w zestawie
Opcjonalny marker ZM 2002 do zliczania zewnętrznego
Adaptery do płytek Petriego o średnicach mniejszych niż 120 mm 
Wymienna płytka podziałowa
Możliwość indywidualnego nastawienia czułości nacisku
Akustyczna I wizualna kontrola liczenia
Możliwość ustawiania lupy w optymalnej pozycji
Dane techniczne:
Średnica pola zaliczającego (mm) – 120
Wyświetlacz – LED (0…999)
Lupa standardowa – 2,5 – krotne powiększenie
Oświetlenie – lampa pierścieniowa 20 W
Wymiary (mm) – 300x325x90
Waga(kg) – 4,9
Moc znamionowa (W) – 22
Zasilanie 50 HZ (V) – 220 - 240

	0. 
	Dygestorium


	1 sztuka
	Wymiar: [1230x800x2370] +/- 5%
Blat roboczy wykonany  z ceramiki technicznej wielkogabarytowej, z podniesionym obrzeżem od frontu wykonanym z kształtki brzegowej ryglowej,
W blacie osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach 280x80 mm
Ściany boczne komory manipulacyjnej oraz ściany zewnętrzne wykonane z laminatu,
Listwa armaturowa zawiera 1x zawór wody oraz 2x gniazdo prądowe (2x16A~230V IP 44)
Importowana wylewka wody powlekana jest chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach :
średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów
temperatura topnienia : 184 - 186 st. C
zapalność : samo gasnący
twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75
barwa : szary RAL 7035
Oświetlenie komory wykonane w wersji IP 44 i poza obrębem komory roboczej,
Dolna szafka laminowana dwudrzwiowa (bez wentylacji);
Gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne;
Okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. 
Okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego, szyba w oknie hartowana
Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza 
System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada:
- kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,
- alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
- sterowanie oświetleniem dygestorium.
W zestawie Wentylator kanałowy

	0. 
	Uchwyt do ezy
	5 op. a’4 
tj. 20 szt.
	Stal nierdzewna, izolowany

	0. 
	Eza
	40 szt.
	Stal nierdzewna, średnica oczka 1,5mm, dł. 100mm

	0. 
	Głaszczka jednorazowa 
	1 op. a’300 tj. 300 szt.
	PS, typ T, dł. 150,5mm, sterylna

	0. 
	Głaszczka 
	10 sztuk
	Szklana, typu J

	0. 
	Barwiacz dwuczęściowy 
	10 sztuk
	Helendahla, szklany – odporny na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, część dolna z pokrywką, wymiary 58,5 x 58,5 x 100 mm

	0. 
	Pinceta Corneta
	20 sztuk
	Samozaciskowa do szkiełek mikroskopowych, dł.110mm

	0. 
	Imak 
	20 sztuk
	Uchwyt drewniany do probówek

	0. 
	Płytka Petriego
	1 op. a’480 tj. 480 szt.
	PS 90/14,5mm z wentylacją, aseptyczne

	1. 
	Szkiełka nakrywkowe
	10 op. a’100 tj. 1000 szt.
	Wymiary22x22 mm, grubość 0,13 – 0,16

	0. 
	Szkiełka podstawowe 
z łezką
	2 op. a’50
tj. 100 szt.
	Wymiary 76x25x1 z 1 łezką

	0. 
	Tryskawka
	10 sztuk
	Pojemność 500 ml, gwint 50, wysokość 154 mm, średnica butli 77 mm

	0. 
	Tryskawka 
	10 sztuk
	LDPE pojemność 250 ml,  gwint 40, wysokość 120 mm, średnica butli 64 mm 

	0. 
	Łyżeczka laboratoryjna
	20 sztuk
	Stal 18/10, dł. 150mm 30x15mm

	0. 
	Łyżeczka na chemikalia
	10 sztuk
	Dwustronna, dł. 150mm, łyżeczka 30x22mm, 23x17mm

	0. 
	Łyżeczka POLY
	2 sztuk
	Stal 18/10, dł. 210mm, 65x28mm

	0. 
	Okulary ochronne-gogle
	20 sztuk
	Ochrona UV, DIN EN 166

	0. 
	Pipeta Pasteura, niesterylna
	1 op. a’500 tj. 500 szt.
	3 ml z podziałką co 0,5, dł. 15.5cm, LDPE

	0. 
	Pipeta Pasteura, sterylna
	1 op. a’100 tj. 100 szt.
	3 ml z podziałką co 0,5, dł. 15.5cm, LDPE

	0. 
	Parafilm M
	1 sztuka
	Folia uszczelniająca, szer. 100mm, dł.38m

	0. 
	Taśma do kontroli sterylizacji parą wodną
	10 sztuk
	Samoprzylepna, bezołowiowa,
Zmiana barwy wskaźnika z białej/bezbarwnej na brązową.
Długość: 50 m, Szerokość: 19 mm

	0. 
	Taśma do kontroli sterylizacji powietrzem
	10 sztuk
	50 mb x 19 mm

	0. 
	Standardowy agar do liczenia drobnoustrojów BTL 
	2 sztuki 
x a’250g
	Skład podłoża (g/l): Pepton 5,00 Ekstrakt wołowy 2,00 Ekstrakt drożdżowy 2,00 Chlorek sodu 4,00 Agar 15,00 Końcowe pH 7.4 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)
Opakowanie butelka plastikowa 250g

	0. 
	Standardowy agar do liczenia drobnoustrojów PCA
	1 sztuka 
x a’500g
	Agar PCA (PlateCount Agar) z ekstraktem drożdżowym, glukozą i peptonem kazeinowym dla mikrobiologii
pH: 7.0 (22 g/l, H₂O, 30°C) (po sterylizacji w autoklawie)
Gęstość objętościowa: 560 kg/m³
Rozpuszczalność: 22.5 g/L (100°C)
Opakowanie: butelka plastikowa 500 g

	0. 
	Agar standardowy do liczenia drobnoustrojów PCA – na płytkach
	10 op. a’20 tj. 200 szt.
	Gotowa jednorazowa pożywka na płytkach do hodowli drobnoustrojów
Agar PCA (PlateCount Agar) z ekstraktem drożdżowym, glukozą i peptonem kazeinowym dla mikrobiologii

	0. 
	Bulion wzbogacony
	2 sztuki 
x a’500g
	Skład podłoża (g/l): PeptonK 5,40 Pepton 4,00 Ekstrakt drożdżowy 1,70 Ekstrakt wołowy 0,40 Chlorek sodu 3,50 Końcowe pH 6.8 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)

	0. 
	Podłoże z żółcią i zielenią brylantową
	2 sztuki 
x a’500g
	Skład podłoża (g/l): Pepton 10,00 żółć wołowa 20,00 Laktoza 10,00 Zieleń brylantowa 0,0133 Końcowe pH 7.2 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)

	0. 
	Agar wzbogacony
	3 op. a’20 
tj. 60 szt.
	Podłoże gotowe w probówkach (40 x7ml)
Skład podłoża (g/l): Pepton K 5,40 Pepton 4,00 Ekstrakt drożdżowy 1,70 Ekstrakt wołowy 0,40 Chlorek sodu 3,50 Agar 15,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)

	0. 
	Podłoże gotowe 
w probówkach – agar odżywczy
	3 op. a’20 
tj. 60 szt.
	Gotowa, pożywka skosy w probówkach (40 x 7ml)
Skład podłoża (g/l): Ekstrakt wołowy 2,00 Ekstrakt drożdżowy 2,00 Pepton 5,00 Chlorek sodu 4,00 Glukoza 10,00 Agar 15,00 Końcowe pH 7.2 ± 0.2 w 25ºC (po sterylizacji)

	0. 
	Podłoże gotowe w probówkach – bulion odżywczy


	1 op. a’20 
tj. 20 szt.
	Gotowa, jednorazowa pożywka do hodowli drobnoustrojów (40 x 9ml)
Skład podłoża (g/l): Ekstrakt wołowy 2,00 Ekstrakt drożdżowy 2,00 Pepton 5,00 Chlorek sodu 4,00 Glukoza 10,00 Końcowe pH 7.5 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)

	0. 
	Błękit metylenowy


	2 sztuki 
x a’100g
	Zawartość barwnika podstawowego min. 82%
Strata po suszeniu (110oC) 8-16%
Maximum absorpcji (H2O) 663-667nm
Absorpcja (1%, 1cm, woda) min. 2200
Współczynnik max. absorpcji P -/+ 15 nm 1,21-1,7
Jednorodność chromatogr. (TLC) wg przepisu
Wygląd zewnętrzny: czerwono-brązowy proszek

	0. 
	Fuksyna zasadowa


	2 sztuki 
x a’100g
	Procentowy współczynnik absorpcji (1%; 1 cm; 50% etanol; 549-552 nm) min. 1700
Maximum absorpcji (50% etanol) 549-552nm
Współczynnik max. absorpcji P±15 nm 1,16 - 1,35
Straty po suszeniu max. 10%
Wygląd zewnętrzny: zielony, pylisty proszek

	0. 
	Płyn Ringera


	2 sztuki 
x a’250g
	Produkt do przygotowania roztworu izotonicznego. Płyn do przygotowywania rozcieńczeń. Skład podłoża (g/l): Chlorek sodu 9,00 Chlorek potasu 0,42 Chlorek wapnia 0,48 Wodorowęglan sodu 0,20 Końcowe pH 7.0 ± 0.1 w 25ºC (po sterylizacji)

	0. 
	Odczynnik Gramma II 
	2 sztuki 
x a’1 litr
	Płyn Lugola, 1 l


� IRP – Instytucja Ryku Pracy.





16

